Проект

Стандарт качества выполнения государственной работы «Обеспечение организации защиты лесов на землях лесного фонда на территории Свердловской области»

- Общие положения.

- Наименование государственной работы: Обеспечение организации защиты лесов на землях лесного фонда на территории Свердловской области (далее – Работа), включает в себя:

-авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки);

- санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки);

- санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка захламленности);

- выкладка ловчих деревьев;

- защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами;

2) Наименование и контактная информация исполнительного органа государственной власти Свердловской области: Департамент лесного хозяйства Свердловской области (далее – Департамент). Место нахождения 620004,                    г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, телефон (343) 375-73-56.

- Потребители работы: Работа выполняются в интересах общества.

- Нормативно правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:

1. Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным законом от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г.            № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

4. Приказ Рослесхоза от 29 декабря 2007 г. № 523 «Об утверждении методических документов»;

5. Приказ Рослесхоза от 04 апреля 2012 г. № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

6. Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области                             от 29 декабря 2014 года № 1919 «Об утверждении государственного задания ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы».

- Требования к порядку и условиям выполнения работы.

- Общие требования к процессу выполнения работы.

Работы выполняются на землях лесного фонда, расположенных на территории Свердловской области. Объем работ устанавливается Лесным планом Свердловской области, утвержденным указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской области на 2009-2018 годы».

Выполнение Работ могут осуществлять государственные учреждения (далее - Учреждения), подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в пределах полномочий указанных органов, определенных в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации.

Работы Учреждению доводятся в форме государственного задания. Датой начала выполнения Работы является дата выдачи государственного задания Учреждению, при этом срок окончания выполнения Работы должен быть не позднее 31 декабря текущего года.

Работа должна проводиться в весенний, летний, осенний и зимний периоды в зависимости от специфики хозяйственного мероприятия.

Работа включает в себя:

-авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки);

- санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки);

- санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка захламленности);

- выкладка ловчих деревьев;

- защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами;

2) Порядок выполнения работ.

2.1.) авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов:

Мероприятие проводится на землях лесного фонда. В соответствии с Руководством по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, утвержденным Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 года № 523 «Об утверждении методических документов».

Способ проведения работ и необходимое количество механизмов для локализации и ликвидации очагов вредных организмов выбирают с учетом орографии местности, размера обрабатываемых участков, их расположения, развитости дорожной сети, доступности для наземных машин (если обработка ведется наземным способом) и предельно допустимой продолжительности работ.

При производстве авиационных работах применяется опрыскивание химическими и биологическими пестицидами.

Препарат для обработки насаждений выбирают из числа разрешенных к применению в лесах на территории Российской Федерации в соответствии со «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», действительным на конкретный год. Применение пестицидов, не включенных в Список или с просроченной государственной регистрацией, запрещено.

Авиационные работы по локализации и ликвидации очагов проводятся с соблюдением требований «Правил организации и осуществления авиационных работ по охране и защите лесов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 385 от 19 июня 2007 г., воздушного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами.

Авиационная обработка лесов проводится при метеорологических условиях, обеспечивающих безопасность полетов и равномерное распределение пестицидов в обрабатываемых насаждениях.

Авиационная обработка проводится в ранние утренние и вечерние часы, когда над пологом насаждений наблюдаются нисходящие потоки, втягивающие волну пестицида в кроны деревьев. При появлении восходящих потоков воздуха и усилении ветра, которые поднимают волну распыляемого пестицида и сносят ее в сторону от линии полета, обработку прерывают.

При малообъемном способе опрыскивания обработка проводится при скорости ветра не более 4 м/сек., при ультрамалообъемном - 3 м/сек.

После дождя или обильной росы опрыскивание не проводится, так как капли жидких инсектицидов могут скатываться с мокрой поверхности листвы, хвои и других частей дерева, и эффективность лесозащитных работ снижается.

Высота полетов при опрыскивании насаждений должна быть минимально допустимой в соответствии с действующими инструкциями.

2.2.) наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов:

Мероприятие проводится на землях лесного фонда. В соответствии с Руководством по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, утвержденным Приказом Рослесхоза от 29.12.2007 года № 523 «Об утверждении методических документов».

Способ проведения работ и необходимое количество механизмов для локализации и ликвидации очагов вредных организмов выбирают с учетом орографии местности, размера обрабатываемых участков, их расположения, развитости дорожной сети, доступности для наземных машин (если обработка ведется наземным способом) и предельно допустимой продолжительности работ.

При наземных работах применяется опрыскивание и аэрозольная обработка химическими и биологическими пестицидами.

Препарат для обработки насаждений выбирают из числа разрешенных к применению в лесах на территории Российской Федерации в соответствии со «Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», действительным на конкретный год. Применение пестицидов, не включенных в Список или с просроченной государственной регистрацией, запрещено.

Наземные аэрозольные обработки предпочтительно проводить в вечернее и ночное время при скорости ветра 0,5 - 3 м/сек. Направление ветра должно быть близким к перпендикуляру от линии хода генератора, отклонение не должно превышать 30°.

2.3.) санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки):

Мероприятие проводится на землях лесного фонда в запланированных местах. Основанием для планирования санитарно-оздоровительного мероприятия являются:

- результаты лесопатологических обследований;

- данные лесопатологического мониторинга.

Санитарная рубка считается сплошной, если вырубается весь древостой на площади 0,1 га и более. Нельзя проводить сплошную рубку на всем выделе, если в нем имеются куртины здорового леса площадью от 0,1 га и более (кроме еловых и пихтовых насаждений).

Сплошная санитарная рубка проводится в насаждениях, в которых после удаления деревьев, подлежащих рубке, полнота становится ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие категориям защитных лесов или целевому назначению (приложение 6). Расчет фактической полноты древостоя обеспечивается при проведении лесопатологического обследования.

Сроки и технологию проведения сплошных санитарных рубок увязывают с биологией основных вредителей и болезней, лесоводственной характеристикой насаждения, обеспеченностью его естественным возобновлением.

В течение 5 дней после окончания осуществляется приемка работ.

Основанием приемки является «Акт приемки» (Приложение 10 к Руководству по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, утвержденному приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523). Работы считаются выполненными при соблюдении требований указанного Руководства и других нормативных документов, утвержденных в законном порядке.

Приемка проводится комиссией лесничества с обязательным участием представителей Исполнителя.

2.4.) санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки):

Мероприятие проводится на землях лесного фонда в запланированных местах. Основанием для планирования санитарно-оздоровительного мероприятия являются:

- результаты лесопатологических обследований;

- данные лесопатологического мониторинга.

Выборочные санитарные рубки проводятся в целях оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их целевых функций, локализации и (или) ликвидации очагов стволовых вредителей и опасных инфекционных заболеваний.

После проведения выборочных санитарных рубок полнота насаждений не должна быть ниже предельных величин, при которых обеспечивается способность древостоев выполнять функции, соответствующие их категориям защитности или целевому назначению (приложение 6).

В насаждениях, для которых в естественных условиях характерно низкополнотное произрастание древостоев, снижение полноты после выборочных санитарных рубок не лимитируется. К таким насаждениям относятся: можжевеловые, арчовые, саксауловые леса, сосняки на южной границе своего ареала, высокогорные кедрачи.

В спелых и перестойных эксплуатационных лесах, выборочные санитарные рубки не проводятся. При наличии в них повышенного текущего отпада они планируются в рубку первой очереди.

На заповедных лесных участках выборочные санитарные рубки не проводятся.

После повреждения древостоев огнем к выборочной санитарной рубке следует приступать в возможно короткие сроки и заканчивать на весенних гарях до 1 июля, раннелетних - до 1 августа, позднелетних и осенних - до 1 мая следующего года.

В еловых насаждениях с долей участия ели в составе более 7 единиц запрещается проведение выборочных рубок.

В течение 5 дней после окончания осуществляется приемка работ.

Основанием приемки является «Акт приемки» (Приложение 10 к Руководству по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий, утвержденному приказом Рослесхоза от 29.12.2007 № 523). Работы считаются выполненными при соблюдении требований указанного Руководства и других нормативных документов, утвержденных в законном порядке.

Приемка проводится комиссией лесничества с обязательным участием представителей Исполнителя.

2.5.) санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка захламленности):

Мероприятие проводится на землях лесного фонда в запланированных местах. Основанием для планирования санитарно-оздоровительного мероприятия являются:

- результаты лесопатологических обследований;

- данные лесопатологического мониторинга.

Уборка захламленности (неликвидной древесины и дров), в том числе валежа, проводится, как правило, одновременно с другими лесохозяйственными мероприятиями - рубками ухода, выборочными и сплошными санитарными рубками.

Как самостоятельное мероприятие уборка захламленности проводится в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений деревьев при наличии неликвидной древесины и дров более 90% от общего запаса насаждения.

В первую очередь уборка захламленности производится в особо охраняемых участках, рекреационных зонах, лесопарках, лесах, выполняющих санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, защитных полосах вдоль дорог, в мемориальных насаждениях и других особо ценных лесных массивах. На землях другого целевого назначения и иных категорий защитных лесов уборка захламленности производится в случае, если создается угроза возникновения очагов вредных организмов или пожарной безопасности.

2.6.) выкладка ловчих деревьев:

Мероприятие проводится на землях лесного фонда в запланированных местах. Основанием для планирования санитарно-оздоровительного мероприятия являются:

- результаты лесопатологических обследований;

- данные лесопатологического мониторинга.

Приемка работ осуществляется в течение 5 дней после окончания СОМ.

Выкладка ловчих деревьев направлена на частичный отлов и уничтожение стволовых вредителей. Ловчие деревья должны быть вовремя выложены, окорены или обработаны инсектицидами и вывезены из леса.

Выкладка ловчих деревьев для весенней фенологической группы стволовых вредителей проводится в конце марта - в начале апреля, для летней - в июне.

Число ловчих деревьев определяется для каждого участка отдельно и зависит от энергии размножения стволовых вредителей. При высокой энергии размножения количество ловчих деревьев должно быть не менее половины заселенных деревьев; при низкой - до 1/4. При использовании инсектицидов для предварительной обработки ловчих деревьев их количество уменьшается вдвое.

В качестве ловчих используются живые деревья кормовых для данных стволовых вредителей пород. Ловчие деревья выкладываются группами (3 - 5 деревьев) непосредственно в очаге усыхания или кольцом вокруг него, но не далее 200 метров от центра. Ловчее дерево выкладывается с кроной, комлем на пень или подкладку толщиной 15 - 20 см. В комлевой части ловчее дерево маркируется краской.

Ловчие деревья необходимо выкладывать в относительно затененных местах, на солнечных сторонах затенение можно сделать путем укрывания ветками.

В качестве ловчих деревьев можно также использовать стоячие деревья, окольцованные окоркой в комлевой части ствола.

Место выкладки и количество ловчих деревьев условными обозначениями наносятся на выкопировку из планшета М 1:10000.

С третьей декады мая еженедельно проводится надзор за процессом развития стволовых вредителей для определения сроков уборки ловчих деревьев. После отрождения основной массы личинок ловчие деревья окоряют и вывозят для переработки, кору сжигают или закапывают. Окорку можно заменить обработкой инсектицидами.

При оставлении в лесу в летний период на хранение штабелей из незаселенной стволовыми вредителями древесины, заготовленной при санитарных рубках в очагах этих насекомых, разрешается их использование в качестве ловчего материала. В этом случае обязательна обработка таких штабелей инсектицидами.

Для усиления привлекательности ловчих деревьев (ловчих штабелей) могут применяться феромоны (или аттрактанты) стволовых вредителей.

Инсектициды и феромоны (аттрактанты) используют только из «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации».

2.7.) защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами:

Мероприятие проводится на землях лесного фонда в запланированных местах.

Мероприятие проводится при оставлении (хранении) заготовленной древесины в лесах в весенне-летний период на срок более 30 дней путем принятия мер по предохранению ее от заселения стволовыми вредителями. В этих целях древесина в виде круглых лесоматериалов (сортиментов), долготья или хлыстов должна быть окорена или обработана инсектицидами.

Для защиты неокоренной древесины в штабелях используют опрыскивание препаратами, включенными в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации», и согласно требованиям Санитарных правил и норм 1.2.1077-01 от 8 ноября 2001 г. № 34.

Химическая обработка древесины, предназначенной для сплава, запрещается. Вместо химической обработки древесины, подлежащей сплаву, используются меры нехимической защиты (укладка древесины в плотные штабеля, ее дождевание и др.).

Заготовленные лесоматериалы, заселенные стволовыми вредителями, обитающими под корой, должны быть немедленно окорены (кора сожжена с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах) или обработаны инсектицидами до вылета насекомых из-под коры. Перевозка заселенных стволовыми вредителями, обитающими под корой, лесоматериалов допускается только после их окорки либо обработки инсектицидами.

При заселении лесоматериалов стволовыми вредителями, обитающими в древесине, необходима срочная вывозка этих лесоматериалов из леса или их переработка.

3) Требование к законности и безопасности выполнения работы.

Выполнение Работы осуществляется Учреждением в соответствии со следующими основными документами:

- Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный федеральным законом от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июня 2007 г.            № 414 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности»;

- Приказ Рослесхоза от 29 декабря 2007 г. № 523 «Об утверждении методических документов»;

- Приказ Рослесхоза от 04 апреля 2012 г. № 126 «Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений»;

- Приказ Департамента лесного хозяйства Свердловской области                             от 29 декабря 2014 года № 1919 «Об утверждении государственного задания ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы»;

- Уставом Учреждения, утвержденного Приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 787;

- Руководством, правилами, инструкциями, методиками, положениями, регламентирующими процесс выполнения Работы, определяющие методы (способы) ее выполнения и контроля.

4) Требования к уровню материально-технического обеспечения выполнения Работы.

Учреждение должно располагать зданиями, сооружениями и помещениями:

- административными помещениями;

- отапливаемыми гаражами и (или) крытыми стоянками-боксами;

- огороженной площадкой для стоянки имеющейся техники, соответствующей по размерам числу единиц этой техники;

- иными административно-хозяйственными помещениями.

Административное помещение должно быть оснащено необходимыми средствами телефонной и другой связи для оперативного получения информации о местах, объемах выполнения работы, об изменении погодных условий для своевременного принятия соответствующих мер реагирования.

Учреждение должно использовать следующую технику: грузовые и легковые машины повышенной степени проходимости, тракторы и бульдозеры, оснащенные для работы в лесах, бензомоторные пилы, измерительный инструмент, другой необходимый инвентарь и оргтехнику (компьютеры, принтеры, сканеры, множительную технику, телефонные аппараты, другое).

Грузовые и легковые машины повышенной степени проходимости используются для доставки людей, необходимого инвентаря и механизмов к месту проведения работ.

Тракторы и бульдозеры используются при выполнении мероприятий по опашке, обновлению, закладке новых минерализованных полос и противопожарных разрывов.

Учреждением должны быть созданы условия для стоянки, ремонта, технического обслуживания, имеющихся средств материально-технического оснащения и хранения инвентаря, а также для осуществления постоянного контроля за их исправностью.

Машины и механизмы должны быть зарегистрированы в подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Свердловской области и соответствовать правилам и руководствам по их технической эксплуатации.

При необходимости для обеспечения качественного выполнения работы

учреждение может привлекать машины и механизмы сторонних организаций по договору.

Учреждение в обязательном порядке обеспечивает исправность всех имеющихся средств технического оснащения, наличие трудовых, материальных, организационных и иных ресурсов в объемах, достаточных для гарантированного выполнения работы.

Учреждение должно обеспечить работников средствами защиты (специальными защитными костюмами, средствами гигиены, дезинфицирующими средствами), форменной одеждой работников лесного хозяйства.

- Требования к кадровому обеспечению исполнителя Работы.

Для сотрудников, выполняющих работу, должны быть разработаны и утверждены в установленном порядке должностные инструкции, устанавливающие их должностные обязанности, права и ответственность.

Сотрудники, выполняющие работу, должны знать и соблюдать нормативные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности, должностные инструкции, планы проведения мероприятий по выполнению работы, уметь действовать во внештатных ситуациях, ежегодно проходить техническую учебу.

- Требование к информационному обеспечению.

Информация о Работе Учреждения должна быть доступна физическим и юридическим лицам всех организационно-правовых форм собственности.

Информирование потребителей осуществляется посредством:

- публикации настоящего Стандарта в средствах массовой информации;

- размещения информации об Учреждении на официальном интернет сайте Учреждения;

- информационных стендов, размещаемых в помещениях Учреждения;

- информационных материалов (брошюр, буклетов, проспектов и т.п.);

- тематических публикаций и телепередач.

Потребители вправе потребовать от Учреждения предоставления необходимой и достоверной информации о выполняемой Работе.

3. Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества выполнения Работы.

Внутренний контроль проводится руководителем Учреждения и его заместителями и подразделяется на:

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, касающимся качества выполнения Работы);

- контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);

- итоговый контроль (анализ деятельности Учреждения по результатам отчетного года).

Система внутреннего контроля качества разрабатывается и утверждается руководителем Учреждения, выполняющего Работу.

Осуществление внешнего контроля за деятельностью Учреждения по выполнению Работы в части соблюдения требований к качеству осуществляется контрольно-надзорными органами в соответствии с законодательством и Департаментом лесного хозяйства Свердловской области посредством:

проведения мониторинга отчета об исполнении государственного задания и основных показателей деятельности не реже одного раза в квартал;

анализа обращений и жалоб граждан, поступивших в Учреждение на качество выполнения Работы, а также принятия мер по жалобам.

Плановые контрольные мероприятия проводятся Департаментом лесного хозяйства Свердловской области ежеквартально, внеплановые - по факту поступления жалоб на качество выполняемой Работы.

4. Учет мнения потребителей Работы.

В Учреждении должна находиться книга отзывов и предложений, предоставляемая потребителям Работы по их требованию. Отзывы и предложения потребителей Работы рассматриваются не реже 1 раза в квартал с принятием при необходимости соответствующих мер.

С учетом мнения потребителей работ Учреждением должны корректироваться организационные механизмы выполнения Работ.

5. Показатели качества выполненных работ.

| № п/п | Наименование показателя, единица измерения | Оценочный показатель (%) | Максимально допустимое отклонение от нормы (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | авиационные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов | 100 | 0 |
| 2. | наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов | 100 | 0 |
| 3. | санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки) | 100 | 0 |
| 4. | санитарно-оздоровительные мероприятия (выборочные санитарные рубки) | 100 | 0 |
| 5. | санитарно-оздоровительные мероприятия (уборка захламленности) | 100 | 0 |
| 6. | выкладка ловчих деревьев | 100 | 0 |
| 7. | защита заготовленной древесины от поражения вредными организмами | 100 | 0 |